| Описание технического состояния ВИН XTA212140M2411587 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВИН НОМЕР: Читаемый - Юридические ограничения (указать, если есть) Нет на 04.08.2026 - Автомобиль заводится: (ДА: указать комментарий по работе/НЕТ: указать причину) ДА, НА ХОЛОДНУЮ ЕСТЬ НЕБОЛЬШОЕ ПОСТУКИВАНИЕ, НА ГОРЯЧУУ ПРОПАДАЕТ, ГОРИТ АБС |  |  |
| - Автомобиль на ходу: (да/нет, если нет указать причину) ДА, ПРИ ДВИЖЕНИИ ЕСТЬ ПОСТОРОННИЙ ШУМ ИЗ-ПОД МАШИНЫ И НЕБОЛЬШОЙ ТРЕСК |  |  |
| - Проверить работу КПП: а. МКПП – проверить наличие сцепления и наличие всех передач (указать комментарий). НОРМА б. АКПП – проверить плавность переключения режимов D, R (указать комментарий). |  |  |
| - Зафиксировать другие технические недостатки, выявленные при работе агрегатов автомобиля (указать комментарий). Задний ход левый , ход. огонь правый , замок зажигания , шум стартера при пуске , Р0140 - цепь на антен. Сброс ошибок Требуется замена ПТД+ПТК , правый наружний ШРУС (лопнуло кольцо АБС ).Кардан заднего моста пыльник , отломаны все крепления резонатора и глушителя , трос ручника замена , нет возможности проверить задние тормоза (барабаны). - Состояние ЛКП (указать крашенные или поврежденные элементы, коррозию и т.д.) Окрасы см. фото, Салон надо чистить ЖУКИ И КОРРОЗИЯ ПО КУЗОВУ - Причина участия на аукционе (по какому критерию а/м на аукционе) НЕЧИТАЕМЫЙ НОМЕР ДВС, ЖУКИ ПО КУЗОВУ Контактные данные площадки: 89629847390 Анатолий Адрес г. Калуга, ул.Зерновая 19А |  |  |